犬类、猫运输收运检查单             XIACT/DSD2014-2

| AWB NO.： | 始发站：XMN | 目的站 |  | 航班号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收运及货运单检查 |  |  |  |  | 是 | 否 | 无关 |
| 1. 随附有效的动物检疫证明及容器消毒证明。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.查看最新版《活体动物运输承运人差异表》，确认承运人允许收运犬类。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 若计划装载散装舱内，除非得到承运人同意收运的书面文件，否则单件货物未超过150kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 若需要中转，已获得承运人的书面同意 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 托运人填写完备的《活体动物国内运输托运证明书》二份，本人签字，附上身份证复印件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.《活体动物国内运输托运证明书》若注明特殊的储运注意事项，经确认是可以实现 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.《活体动物托运证明书》声明并非航班起飞前72小时内刚分娩的母犬或48/72小时生产的小狗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.东航(含CK、FM、F4不收运不足三个月大的狗，且狮子鼻狗，如京叭狗、拳师犬、斗牛犬以及哈巴狗至少六个月才允许收运（短鼻类犬不适应机舱高温，容易窒息）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 货运单的储运注意事项栏内上已注明：“活体动物，此动物由于自然原因或包装原因而死亡，承运人不负责任”字样 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.货运单上若注明特别储运事项，是可以实现 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.货运单上已注明托运人、收货人的姓名、详细地址和联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装检查 |  |  |  |  | 是 | 否 | 无关 |
| 一、容器内的每个动物都拥有足够的空间,且能够正常地站立、转身或以自然姿态趴卧：高度为站立时头未触及笼子顶部，宽度不小于动物的2倍头宽，长度不小于犬类身长加1/2腿长，防止在飞机起降时犬类紧张站起而导致头部受伤。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、门锁或门的开关、安全门插（栓）（包括顶盖、侧门）必须锁牢并被严格固定至无法拨动，且门和笼子的链接点铆钉要有1.6CM深，不可使用塑料铆钉，防止在装卸、运输过程因误触动或好奇，门被破坏或打开而导致动物逃逸。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、箱子的上、下两面必须使用铁制打包带至少“三横两竖”以“井”字形牢固连结 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、货物外包装的地面承受力适合承运机型的地面承受力标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、若宠物箱有轮子，应予以拆除或固定至不能转动，防止运输途中滚动掉落。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、包装容器外附加布或麻布类纤维绳网套，以防容器意外破损时，造成动物的逃逸。 网套的网格孔径应以动物头部钻不过去为准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 除非承运人提供书面保函或者新的包装标准，否则均按以下适用的标准收运 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、单只体重10KG以下的小型犬或犬的幼崽或猫: |  |  |  |  | 是 | 否 | 无关 |
| 1、使用铁笼包装箱作为运输包装 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 其外形尺寸不应小于60 厘米×30 厘米×50厘米 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 铁笼的钢筋直径不小于0.3厘米，钢筋的焊接点牢固且无任何裂痕，外加孔眼不超过0.5厘米的铁丝网。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 底部设置防止动物排泄物外溢的塑料或铁皮制作的污物吸纳盘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、使用非金属类的宠物犬包装箱作为小型犬或犬类幼崽的运输包装，应符合如下要求 (不适用山东航空)： |  |  |  |  | 是 | 否 | 无关 |
| - 包装四面必须有足够的通风口 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 箱体（含底部）的六个侧面无任何裂痕，特别注意箱门的开关已被固定无法拨动。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 包装底部有防止粪便外溢的托盘，并放置吸附材料，例如麻袋，但不得使用稻草 |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、单只体重10kg（含）—30kg （含）的中型犬或猫 |  |  |  |  | 是 | 否 | 无关 |
| 1.使用铁笼包装箱作为运输包装，其外形尺寸不应小于90 厘米×40 厘米×70厘米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.使用最小直径为0.8厘米的钢筋制作铁笼，钢筋的焊接点牢固且无任何裂痕，外加孔眼不超过0.5厘米的铁丝网。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.底部设置防止排泄物外溢的铁皮或塑料制作的污物吸纳盘，并放置吸附材料，例如麻袋、布，但不得使用稻草。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、单只体重超过30kg 的大型犬 |  |  |  |  | 是 | 否 | 无关 |
| 1．必须使用铁笼包装箱作为运输包装， 其外形尺寸不应小于100 厘米×50 厘米×80厘米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 使用最小直径为0.8厘米的钢筋制作铁笼，钢筋的焊接点牢固且无任何裂痕，外加孔眼不超过0.5厘米铁丝网。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.底部放置防止排泄物外溢的塑料或铁皮制作的污物吸纳盘，并放置麻袋或布等吸附材料，但不得使用稻草。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装制作要求 |  |  |  |  | 是 | 否 | 无关 |
| 1. 以纵向竖立的钢筋作为铁笼的主体，相邻2条钢筋之间的间隔距离不得大于5厘米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 铁笼的6个侧面（含顶面和底面）应有足够数量的同规格钢筋作为加固条。其中： |  |  |  |  | 是 | 否 | 无关 |
| - 小型犬包装的底部使用2条，其他各面使用1条，底面的2个加固条在底平面上平均分布，其他各面加固条的位置应设在本面高度或宽度的二分之一处 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 中型犬和大型犬包装的底面和顶面各使用2条加固条，其它各面各使用3条，均分布在包装的每一个面上 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 横向加固条与纵向钢筋之间的所有交叉点必须使用电焊焊接牢固 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 铁笼包装箱外必须再加一层铁丝直径不小于0.5毫米的铁丝网。铁丝网的接缝处、铁丝网与铁笼箱体之间应使用铁丝扭紧，连结牢固 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 铁笼的门通过门鼻与铁笼一端的框架连结，门鼻与铁笼的框架必须电焊焊接牢固。由于门鼻仅连结在包装一侧，所以包装门关闭后必须使用铁丝将门的四周与笼体连结，连结门边与包装框架的铁丝的直径不能小于1毫米，门的每一宽面至少有3个结点，窄面至少有2个结点 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 包装箱的2个对应的端面中央设有便于搬运操作的把环，并能够承受包装箱及犬的全部重量 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 防止动物排泄物外溢的污物吸纳盘应置于铁笼底部内，其尺寸不能过于窄小，应与铁笼底部尺寸基本吻合。托盘四个周边向上折起的高度最低不应小于10厘米，托盘内应放置吸水材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 为防止扎伤装卸人员及笼内的犬，铁笼底部及四周不得有钩、刺等突出硬物，特别是钢筋、铁丝网、捆绑连结用的铁丝等材料的断面必须处理光滑，拧紧后的铁丝剩余部分应使用铁钳剪断，断面向下折弯，并进行有效包裹，贴近包装箱体，但不能使断面探进包装内，以免动物受伤。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标签和标记 |  |  |  |  | 是 | 否 | 无关 |
| 1.对于藏獒等凶猛的或有攻击性的动物，容器上已经清楚地标出“危险动物”字样 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.若对动物使用了镇静剂，容器上必须标明使用镇静剂的时间、有效时间、种类、剂量等情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.每件容器上已经清楚地标明托运人和收货人的姓名详细地址和联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.每件容器上已经贴有“活体动物”标签并在标签上注明该动物名称，并贴“向上”标签 |  |  |  |  |  |  |  |
| 货站特别检查项 |  |  |  |  | 是 | 否 |  |
| 1.每票收取200元收运检查费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.为避免缺氧死亡，该航班承运的狗的总数量未超过承运人机型对狗的总件数、总重量的限制。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 本票货物尺寸为：（长） *(宽) *（高） (厘米)，预定航班机型为： ，查该机型的LOADING CHART,确认本票货物可以在不可倒置的情况下装入货舱。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.查航班动态，执行该航班的飞机号确认具备有氧舱，否则应有航空公司同意收运的保函及货主免责保函2份 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.货物外包装的地面承受力适合承运飞机的地面承受力标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.除非承运人提供书面保函或者新的包装标准，否则以上包装检查之 六、七、八条不得全部为“无关”。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“是”：表示“符合”。“否”： 表示“不符合”。“无关”：表示“本项不适用”。

2、对任一问题的答案为“否”时，必须拒收此货物。

3、此单一式二份。若接收此货，应将此检查单的正本附在货运单上，并将检查单副本存档。

货代声明：本人经认真检查确认符合，并在货物入仓时对货物的外包装和货运单号码拍照留底。若有差错或疏漏，产生任何后果由本公司承担，并接受货站拒收本公司活体动物12个月的处罚。

货代签字：

货站检查人：              日期：201  年    月    日； 大型犬复核人：